FUNDAMENT

- Ławy żelbetowe monolityczne z betonu B-20

- Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych gr. 25cm., ocieplone styropianem 8cm.( poniżej powierzchni terenu zastosowany jest aqastyr)

PODKŁAD BETONOWY

- Podkład betonowy gr.12cm.

POSADZKI

- Na parterze posadzka gr.5cm, (w miejscach ogrzewania podłogowego gr. posadzki 7cm) izolacja termiczna posadzki wykonana ze styropianu gr.10cm.(FS-100)

- Izolacja przeciwwilgociowa zrobiona z folii izolacyjnej.

- Na piętrze posadzka gr.5cm. izolacja akustyczna stropu wykonana ze styropianu gr.2cm.

- W garażu posadzka gr.7cm.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

- Ściany zewnętrzne-gazobeton gr.24 cm ocieplone styropianem 12cm.

- Ściany wewnętrzne konstrukcyjne-gazobeton gr.24cm.

- Ściany działowe gazobeton gr.12cm.

- Ściany między lokalami gazobeton 2*18cm.

- Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne.

- Stropy nad parterem i piętrem wykonane monolitycznie z betonu B-20 zbrojonego siatką prentów.

- Komin dymowy systemowy z wkładem ceramicznym, ocieplonym wełną mineralną posiadający atest.

- Kominy wentylacyjne systemowe.

- Komin do pieca z zamkniętą komorą spalania jest wykonany z blachy kwasoodpornej.

INSTALACJA KANALIZACYJNA

- Rozprowadzenie kanalizacji.

- Kanalizacja miejska.

INSTALACJA WODNA

- Instalacja ciepłej i zimnej wody wykonana w systemie EKOPLASTIK.

- Parter- wc, umywalka, zlewozmywak, zmywarka, brodzik.

- Piętro- wanna, brodzik, bidet, WC, umywalka, pralka.

- Jedno ujęcie wody na zewnątrz budynku.

- Dwa wodomierze.

INSTALACJA C.O.

- Instalacja C.O. z rur wielowarstwowych (PE-AL.-PE) w systemie KISAN.

- Piec dwu-funkcyjny z zamkniętą komorą spalania firmy BROTJE.

- Grzejniki typu PURMO, termoregulatory z głowicą.

- Ogrzewanie podłogowe – wiatrołap, łazienka, hall, kuchnia.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA (11KW)

- Instalacja elektryczna miedziana podtynkowa- 72 punkty.

- Instalacja telewizyjna podtynkowa – 4 punkty.

- Instalacja domofonowa podtynkowa -2 punkty

- Telefoniczna podtynkowa- 1 punkt.

- Instalacja alarmowa podtynkowa- okablowanie dla dwóch klawiatur i siedmiu czujników ruchu

- Gniazdo 3-fazowe w garażu.

INSTALACJA GAZOWA

- Dwa punkty- piec C.O. i kuchnia gazowa.

DACH

- Konstrukcja drewniana zabezpieczona preparatami grzybobójczymi pokryta folią o wysokiej paro-przepuszczalności firmy DORKEN DELTA-VENT S.

- Dach pokryty blacho-dachówką firmy FINISH PROFILES.

- Rynny i rury spustowe z PCV -BRYZA.

ELEWACJA

- Tynki zewnętrzne akrylowe na siatce zatopionej w kleju firmy FARBY KABE POLSKA .

- Cokół wykonany z masy tynkarskiej MARMULIT -firmy FARBY KABE POLSKA .

- Balustrady balkonów metalowe.

- Fartuchy okien z blachy stalowej płaskiej w kolorze brązowym.

- Schody wejściowe zewnętrzne z betonu B-15.

- Płyta tarasowa wykonana z kostki betonowej o wymiarach 4,30m/2,0m.

STOLARKA OKIENNA I DRZWI

- Okna plastikowe dwukolorowe z zewnątrz- ciemny orzech, wewnątrz- białe /profil 5 komorowy/.

- Drzwi wejściowe firmy GERDA.

TEREN OSIEDLA

- Ogrodzenie z siatki metalowej powlekanej PCV.

- Brama z furtką .

- Podjazdy do lokali utwardzone kostką betonową.