Fundament

- Ławy żelbetowe monolityczne z betonu B20,

- Ściany fundamentowe - wykonane z bloczków betonowych grubości 25 cm, ocieplone styropianem grubości 8 cm,

- Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe wykonane z folii izolacyjnej.

Posadzka

- Posadzka betonowa 4 cm,

- Izolacja termiczna posadzki wykonana ze styropianu grubości 10 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa zrobiona z folii izolacyjnej.

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne

- Ściany wewnętrzne konstrukcyjne - 24 cm,

- Ściany działowe - bloczki gazobetonowe gr. 12 cm,

- Ściany zewnętrzne - bloczek gr 36,5 cm P + W,

- Tynki wewnętrzne gipsowe lub cementowo-wapienne,

- Tynki zewnętrzne sylikonowe na siatce zatopionej w kleju,

- Stropy TERIVA,

- Kominy firmy CJ Blok lub SHIDEL, do kominka z wkładem ceramicznym.

Stolarka okien i drzwi

- Okna widok w systemie VEKA PERFECT LINE (profil 5 komórkowy),

- Drzwi wejściowe drewniane,

- Brama garażowa segmentowa ocieplona.

Dach

- Konstrukcja drewniana pokryta folią o wysokiej paroprzepuszczalności, ocieplany wełną mineralną grubości

- 20 cm wraz z folią paraizolacyjną, wykończony płytami gipsowo-kartonowymi,

- Dach pokryty blachodachówką w kolorze brązowym (półmat).

Instalacja elektryczna

- Instalacja elektryczna miedziana podtynkowa,

- Instalacja telewizyjna podtynkowa,

- Instalacja domofonowa i telefoniczna podtynkowa,

- Instalacja alarmowa podtynkowa,

- Gniazdo 3-fazowe w garażu.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

- Instalacja ciepłej i zimnej wody wykonana w systemie EKOPLASTIK,

- Betonowy zbiornik na nieczystości płynne osobny dla każdego lokalu.

Zagospodarowanie działki

- Ogrodzenie z siatki metalowej powlekanej PCV,

- Brama i furtka wspólna dla osiedla,

- Dojścia i dojazdy wykonane z kostki betonowej.