Fundament

- Ławy żelbetowe monolityczne z betonu B20,

- Ściany fundamentowe - wykonane z bloczków betonowych grubości 25 cm,

- ocieplone styropianem grubości 8 cm, (poniżej powierzchni terenu zastosowany jest Aquastyr)

Podkład betonowy

- Podkład betonowy grubości 12cm

Posadzki

- Na parterze posadzka grubości 5 cm (w miejscach ogrzewania podłogowego - gr. posadzki 7 cm),

- izolacja termiczna posadzki wykonana ze styropianu gr. 10 cm (FS-100)

- Izolacja przeciwwilgociowa zrobiona z podwójnej folii izolacyjnej.

- Na piętrze posadzka gr. 5 cm, izolacja akustyczna stropu wykonana ze styropianu gr. 2 cm,

- W garażu posadzka - gr. 7 cm.

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne

- Ściany zewnętrzne - gazobeton gr. 24 cm firmy H+H, ocieplone styropianem 12 cm,

- Ściany wewnętrzne konstrukcyjne - gazobeton gr. 24 cm,

- Ściany działowe - gazobeton gr. 12 cm,

- Ściany między lokalami - gazobeton 2 razy 18 cm,

- Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne,

- Strop nad parterem gęstożebrowy typu TERIVA,

- Komin dymowy z wyczystką w garażu firmy LEIER z wkładem ceramicznym, ocieplonym

- wełną mineralną,

- Kominy wentylacyjne firmy LEIER

- Komin do pieca z zamkniętą komorą spalania jest wykonany z blachy kwasoodpornej,

- Balkony pokryte hydroizolacją EPDM Resitrix firmy Phoenix

Instalacja kanalizacyjna

- Rozprowadzenie kanalizacji

- Kanalizacja miejska

- Instalacja wodno-kanalizacyjna

- Instalacja ciepłej i zimnej wody wykonana w systemie EKOPLASTIK.

- Parter - wc, umywalka, zlewozmywak, zmywarka.

- Piętro- wanna, brodzik, bidet, wc, umywalka, pralka.

- Jedno ujęcie wody na zewnątrz budynku.

- Dwa wodomierze.

Instalacja C.O.

- Instalacja C.O. z rur wielowarstwowych (PE-AL.-PE) w systemie KISAN.

- Piec dwu-funkcyjny z zamkniętą komorą spalania firmy BROTJE.

- Grzejniki typu PURMO, termoregulatory z głowicą.

- Ogrzewanie podłogowe - wiatrołap, wc, hall, kuchnia, wykusz w salonie.

- Grzejnik w garażu.

Instalacja elektryczna

- Instalacja elektryczna miedziana podtynkowa - 72 punktów.

- Instalacja telewizyjna podtynkowa ? 4 punkty.

- Instalacja domofonowa - dwa punkty.

- Telefoniczna podtynkowa- 1 punkt.

- Instalacja alarmowa podtynkowa- okablowanie dla dwóch klawiatur i siedmiu czujników ruchu

- Gniazdo 3-fazowe w garażu.

Instalacja gazowa

- Dwa punkty- piec C.O. i kuchnia gazowa.

Dach

- Konstrukcja drewniana zabezpieczona preparatami grzybobójczymi

- pokryta folią o wysokiej paro-przepuszczalności firmy DORKEN DELTA-VENT S.

- Dach pokryty blacho-dachówką w kolorze ceglastym (mat) firmy FINISH PROFILES.

- Poddasze ocieplone wełną mineralną gr.30cm. wraz z folią paroizolacyjną, wykończone płytami gipsowo-kartonowymi.

- Rynny i rury spustowe z PCV -BRYZA.

Elewacja

- Tynki zewnętrzne akrylowe na siatce zatopionej w kleju firmy FARBY KABE POLSKA .

- Cokół wykonany z masy tynkarskiej MARMULIT-firmy FARBY KABE POLSKA

- Balustrady balkonów metalowe wykonane z elementów kutych.

- Fartuchy okien z blachy stalowej płaskiej w kolorze brązowym.

- Schody wejściowe zewnętrzne z betonu B-15.

- Płyta tarasowa wykonana z kostki betonowej o wymiarach 3,5m/3.0m.

Stolarka okien i drzwi

- Okna widok w systemie VEKA PERFECT LINE (profil 5 komórkowy),

- Drzwi wejściowe drewniane,

- Brama garażowa segmentowa ocieplona.

Teren osiedla

- Ogrodzenie z siatki metalowej powlekanej PCV,

- Brama i furtka wspólna dla osiedla,

- Droga dojazdowa i podjazdy do lokali wykonane z kostki betonowej.